СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                                        ЩУЧИНСКО-ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                      ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА              ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 марта 2017 года  № 120

с. Щучинские- Пески

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Щучинско-Песковского сельского поселения

Эртильского муниципального района

Воронежской области

В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Щучинско-Песковского сельского поселения, Положением о местных нормативах градостроительного проектирования  Щучинско-Песковского сельского поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов от 20.02.2017 г. № 119, Совет народных депутатов Щучинско- Песковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения.

2. Опубликовать местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения на официальном сайте администрации Щучинско-Песковского сельского поселения и в сборнике нормативно-правовых актов «Муниципальный вестник» Щучинско-Песковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4. Настоящее решения вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Щучинско – Песковского

сельского поселения                                                                  В.И. Шаршов

Местные нормативы градостроительного проектирования

Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

Глава 1.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Статья 1. Общие положения

1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Щучинско-Песковского сельского поселения в сфере градостроительной деятельности.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области  направлены на конкретизацию и развитие норм действующего федерального и регионального законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение благоприятных условий жизни населения Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, на устойчивое развитие территории Щучинско-Песковского сельского поселения  с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Щучинско-Песковского сельского поселения, относящиеся к следующим областям:

1)	электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2)	автомобильные дороги местного значения;

3)	физическая культура и массовый спорт, образование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,  в том числе объекты культуры, объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, места массового отдыха населения.

5. Градостроительное нормирование отдельных зон в пределах территории Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, в том числе зон и участков жилой застройки, зон и участков общественной застройки, производственных зон, рекреационных зон осуществляется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области.

Статья 2. Электроснабжение населения

1. Укрупненные показатели электропотребления приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование объекта (наименование ресурса) <*> | Минимально допустимый уровень |  |
| --- | --- | --- |
|  | единица измерения | величина |
| Электроснабжение |  |  |
| Укрупненные показатели электропотребления: |  |  |
| Электроэнергия, электропотребление <**> Без кондиционеров: | кВт·ч /год на 1 чел. |  |
| - Не оборудованные стационарными электроплитами |  | 950 |
| - Оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 1350 |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки <**> Без кондиционеров: | ч/год |  |
| - Не оборудованные стационарными электроплитами |  | 4100 |
| - Оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) |  | 4400 |

Примечания:

1) Укрупненные показатели электропотребления приводятся для территории жилой застройки с численностью до 50 тысяч человек.

2) Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

3) <*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

4) <**> Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

5) Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

2. Размеры участков для размещения объектов электроснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование объекта | Размер участка, м |
| --- | --- |
| Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ с помощью трансформаторов 2 x 80 МВА и выше | 80 x 80 |
| Переключательный пункт кабельных линий напряжением 110 кВ | 20 x 20 |
| Распределительная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА | 18 x 6 |
| Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью до 1000 кВА | 8,0 x 12 |

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110 - 220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные – не  более 0,1 га.

Статья 3. Теплоснабжение населения

1. Размеры участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилой зоне, следует принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице 3.

2.В сельских населенных пунктах (прежде всего при одно- двухэтажной застройке) возможно как централизованное, так и автономное обеспечение теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Выбор варианта осуществляется на основании технико-экономических расчетов при условии соблюдения экологических требований.

Таблица 3

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков котельных, га, работающих: |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газо-мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| св. 100 до 200 (св. 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Статья 4. Газоснабжение населения

1. Укрупненные показатели уровня обеспеченности объектами газоснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование норматива (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | куб. м/год на 1 чел. | 120 |
| 2. | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | куб. м/год на 1 чел. | 300 |
| 3. | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности) | куб. м/год на 1 чел | 180 (220) |

Статья 5. Водоснабжение населения и водоотведение.

- Для водоснабжения малоэтажной застройки в сельских населенных пунктах допускается применять локальные сооружения для забора и подачи воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям

- Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды приведено в таблице 5.

Таблица 5

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут (при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружного водоснабжения населенного пункта) | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя (при проектировании внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий высотой до 75 метров) |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |
| без ванн | 125 - 160 | 100-120 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 | 150-210 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 220 - 280 | 230-250 |

Расчетные расходы воды на поливку - в соответствии с СП 30.13330.2012. Расчетные расходы воды на противопожарные нужды - в соответствии с СП 31.13330.2012.

2. Расчетный среднесуточный (за год) расход сточных вод определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод в зависимости от системы водоотведения (без учета расхода воды на поливку и противопожарные нужды).

Статья 6. Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения

1.   Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

5. 1.2. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

5.1.3. Основные расчетные параметры уличной сети следует устанавливать в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

- Таблица 6  Расчетные параметры сельских улиц и дорог.

| - № - п/п | - Категория сельских улиц и дорог | - Основное назначение | - Расчетная скорость движения, км/ч | - Ширина полосы движения | - Число полос | - Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Поселковая дорога | - Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | - 60 | - 3,5 | - 2 | - - |
| - 2 | - Главная улица | - Связь жилых территорий с общественным центром | - 40 | - 3,5 | - 2-3 | - 1,5-2,25 |
| - 3 | - Улица в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Основная | - Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | - 40 | - 3,0 | - 2 | - 1,0-1,5 |
| - 3.2 | - Второстепенная - (переулок) | - Связь между основными жилыми улицами | - 30 | - 2,75 | - 2 | - 1,0 |
| - 3.3 | - Проезд | - Связь жилых домов, расположенных - в глубине квартала, с улицей | - 20 | - 2,75-3,0 | - 1 | - 1,0 |
| - 3.4 | - Хозяйственный проезд, скотопрогон | - Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | - 30 | - 4,5 | - 1 | - - |

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т. п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

5. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных условий движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

6. В условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общепоселкового значения.

Статья 7. Физическая культура и массовый спорт

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта приведен в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивные комплексы | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 |
| 2. | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20 |
| 3. | Стадионы | объект | 1 на группу населенных пунктов |
| 4. | Плоскостные сооружения | кв. м плоскостных сооружений на 1 тыс. чел. | 19,5 |

2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и спорта приведен в таблице 8.

- Таблица 8

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивные комплексы | м | в жилых районах - 1500 м, объекты городского и районного значения - в пределах транспортной доступности 30 мин. |
| 2. | Плавательные бассейны |  |  |
| 3. | Стадионы |  |  |
| 4. | Плоскостные сооружения |  |  |

3. Нормативы размеров земельных участков приведены в таблице 9.

- Таблица 9

| № п/п | Наименование объектов | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спортивные комплексы | Территория физкультурно-спортивных сооружений принимается из расчета 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел. |
| 2. | Плавательные бассейны |  |
| 3. | Стадионы |  |
| 4. | Плоскостные сооружения |  |

Статья 8. Образование

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами образования приведен в таблице 10.

- Таблица 10

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | Мест на 1 тыс. чел. | 40 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Учащихся на 1 тыс. чел. | 90 |

В сельских населѐнных пунктах, наряду со школами с нормативной наполняемостью классов - 25 учащихся, используются здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные.

2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов образования приведен в таблице 11.

- Таблица 11

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | м | в сельских населенных пунктах – 500* |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | мин | в сельской местности на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону)** |

*- Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли- сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

** - Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения

3. Нормативы размеров земельных участков приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объектов | Размер земельного участка |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | 35 кв. м на 1 место |  | - |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | При вместимости, кв. м на место |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены при развитии застроенных территорий на 20% |
|  |  | мест |  |  |
|  |  | св. 40 до 600 | 50 |  |
|  |  | св. 600 до 800 | 40 |  |
|  |  | св. 800 до 1100 | 33 |  |
|  |  | св. 1100 до 1500 | 21 |  |

Статья 9. Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение коммунальных отходов

1. Нормы накопления коммунальных отходов приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Виды отходов | Удельные нормы накопления на 1 человека в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые коммунальные отходы: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом | 190 - 225 | 900 - 1000 |
| от прочих жилых зданий | 300 - 450 | 1100 - 1500 |

Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Статья 10. Объекты культуры и искусства

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культуры и искусства приведен в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные библиотеки | объект | 1 ** |
| 2. | Муниципальные музеи | объект | 1 на 5-10 тыс. чел. *** |
| 3. | Муниципальные архивы | объект | 1 (на район) |
| 4. | Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей |

** - для населенного пункта до 500 человек - библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 человек – филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека.

*** - из расчета на муниципальный район и крупные сельские поселения, в сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек

2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов культуры и искусства приведен в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные библиотеки | мин | 30 –пешеходно-транспортная доступность в сельских населенных пунктах |
| 2. | Муниципальные музеи | Не нормируется |  |
| 3. | Муниципальные архивы |  |  |
| 4. | Учреждения культурно-досугового типа | мин | 30 –пешеходно-транспортная доступность в сельских населенных пунктах |

3. Нормативы размеров земельных участков приведены в таблице 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование объектов | Размер земельного участка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные библиотеки | Размер земельного участка устанавливается заданием на проектирование |
| 2. | Муниципальные музеи |  |
| 3. | Муниципальные архивы |  |
| 4. | Учреждения культурно-досугового типа |  |

Статья 11. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и общеобразовательных), спортивно-оздоровительных организаций, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

Использование территории места погребения разрешается по истечении

двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами приведен в таблице 17.

- Таблица 17

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 |
| 2. | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1 тыс. чел. | 0,02 |

2. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Статья 12.  Места массового отдыха населения

- Для организации массового отдыха, туризма и лечения выделяются территории, благоприятные по своим природным и лечебно-оздоровительным качествам.

- Зоны отдыха поселения формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных водоемов, рек.

- Определение общих границ и планировочное построение рекреационных пространств базируется на детальной ландшафтной, градостроительной и санитарно-гигиенической оценке территории, которая учитывает: совокупность природных условий (климат, растительность, поверхностные воды, рельеф, заболоченность и др.); социально-градостроительные условия (характер расселения, транспортная доступность и удобство передвижения к местам отдыха, культурный потенциал района, уровень развития существующих средств отдыха и общественного обслуживания и др.); санитарно-гигиенические условия (источники интенсивного загрязнения атмосферы, почв и воды, санитарное состояние прибрежной акватории и др.).

- Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 0,5 ч.

- Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 10 га.

- Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от лагерей отдыха для детей и юношества, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

- В зонах отдыха допускается размещение объектов, непосредственно связанных с рекреационной деятельностью (пансионаты, мотели, кемпинги, базы отдыха, спортивные и игровые площадки, пляжи и др.), а также с обслуживанием зон отдыха (загородные кафе, центры развлечения, пункты проката и др.).

- 1. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения приведены в таблице 18.

- Таблица 18

| Учреждения массового отдыха | Мест на 1000 жителей | Площадь участка, кв. м/1 место |
| --- | --- | --- |
| Санатории для взрослых | 7 | 125 |
| Детские санатории | 5 | 145 |
| Пансионаты, дома отдыха | 8 - 10 | 130 |
| Кемпинги | 9 | 150 |
| Туристические базы | 9 | 75 |
| Охотничьи, рыболовные базы | 0,5 | 30 |
| Детские летние лагеря | 20 | 150 - 200 |

Статья 13. 	Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения приведен в таблице 19.

- Таблица 19

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия торговли | кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 |
| 2. | Предприятия общественного питания | мест на 1 тыс. чел. | 40 |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1 тыс. чел. | 7 |
| 4. | Отделения связи | Объект | 1 на группу населенных пунктов |
| 5. | Отделение банка, операционная касса | Объект | 1 на группу населенных пунктов |

2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения приведен в таблице 20.

- Таблица 20

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предприятия торговли | м | в сельских населенных пунктах –2000 |
| 2. | Предприятия общественного питания | м |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | м |  |
| 4. | Отделения связи | м | 500 (в жилых кварталах) |
| 5. | Отделение банка, операционная касса | м | 500 (в жилых кварталах) |

- 3. Нормативы размеров земельных участков приведены в таблице 21.

- Таблица 21

| № п/п | Наименование объектов | Размер земельного участка |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты местного значения |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия торговли | При торговой площади, га на 100 кв. м торг. площади |  | Возможно встроенно-пристроенное размещение |
|  |  | до 250 | 0,08 |  |
|  |  | 200 - 400 | 0,06 - 0,04 |  |
|  |  | 400 - 600 | 0,02 |  |
| 2. | Предприятия общественного питания | При вместимости, га на 100 мест |  |  |
|  |  | мест |  |  |
|  |  | до 50 | 0,2 - 0,25 |  |
|  |  | 50 - 150 | 0,2 - 0,15 |  |
|  |  | более 150 | 0,1 |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | При числе рабочих мест, га на 10 раб. мест |  |  |
|  |  | раб. мест |  |  |
|  |  | 10 - 50 | 0,1 - 0,2 |  |
|  |  | 50 - 150 | 0,05 - 0,08 |  |
|  |  | более 150 | 0,03 - 0,04 |  |
| 4. | Отделения связи | 0,1 га на объект |  |  |
| 5. | Отделение банка, операционная касса | 0,1 га на объект |  |  |

В связи с использованием указанных объектов приезжим населением и в зависимости от размеров миграционных потоков, удаленности от центра, удобства организации транспортных связей с ним, следует предусматривать дополнительные мощности учреждений торговли, общественного питания в размере 10 %, бытового обслуживания в размере 5 %.

Статья 14. Иные области в связи с решением вопросов местного значения

1. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с требованиями региональных нормативов.

В условиях реконструкции в исторически сложившейся части сел  и в других сложных градостроительных условиях расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям регионального норматива «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Воронежской области».

2. При новом строительстве жилых домов, формирующих уличный фронт (расположенных по красной линии или линии застройки), в случае размещения в первых этажах встроенных нежилых помещений общественного назначения необходимо соблюдать условие организации входа во встроенные помещения с уровня планировочной отметки земли с максимальным подъемом 150 мм.

Реконструкцию встроенных нежилых (жилых) помещений, независимо от форм собственности, расположенных в цокольных, подвальных и первых этажах зданий, необходимо осуществлять при условии проведения до начала проектных работ по реконструкции обследования несущих конструкций здания с целью определения возможности проведения реконструкции, при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации, проведенной юридическим лицом, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы соответствующего вида.

При проведении реконструкции встроенных нежилых (жилых) помещений, независимо от форм собственности, расположенных в цокольных, подвальных и первых этажах зданий, не допускается проведение работ, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости здания, возникновению аварийных ситуаций, в том числе:

- отрывка фундаментов либо котлованов в подвальной части здания ниже отметки заложения фундаментов;

- разрушение несущих и самонесущих конструкций здания;

- демонтаж ограждающих конструкций здания, за исключением мест размещения оконных проемов.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Глава 2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

1. При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования использованы следующие материалы и документы:

1) показатели социально-экономического развития Щучинско-Песковского сельского поселения прогнозная численность населения на 2020 год составит 650 человек;

планируемый уровень жилищной обеспеченности на 2020 год - 
30 кв. м/чел.;

2) нормативные правовые акты:

Решение Воронежской городской Думы от 13.10.2010 № 220-III 
«О программе комплексного социально-экономического развития городского округа город Воронеж на 2010 - 2016 годы»;

3) нормативная и методическая литература:

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 820;

«СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, утвержденные приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 29.03.2016 № 45-01-04/41.

Глава 3.	Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района являются средством регулирования градостроительной деятельности органами местного самоуправления Щучинско-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района на основе требований законодательства Российской Федерации и Воронежской области с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности населения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения применяются при подготовке, согласовании, экспертизе и утверждении предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации:

- Генерального плана Щучинско-Песковского сельского поселения;

- Правил землепользования и застройки Щучинско-Песковского сельского поселения;

- документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

- документации по развитию застроенных территорий;

- документации архитектурно-строительного проектирования.

4. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Щучинско-Песковского сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы.

5. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования Щучинско-Песковского сельского поселения, следует руководствоваться законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области.

Глава сельского поселения                                       В.И. Шаршов